检  测  报  告

试验名称：端子拉脱力

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月11日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月11日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 通风加热线束总成 | 车型 | H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | BEC0010161 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年7月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月10日 |
| 试验项目 | 端子拉脱力 |  |  |
| 试验标准 | QGR-SYDQ07-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年7月8日智能气控产品开发部送检H4-2.2通风加热线束总成按照QGR-SYDQ07-2022标准进行端子拉脱力检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月10日—2025年7月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

端子拉脱力≥50N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 端子件号; 力值（N）; 端子件号; 力值（N）; 备注. 通风加热线束总成128-003-202507; DJ612-2; 140.22; 963715-1; 118.16; 该试验均为电线拉断而端子未拉脱。. 173645-1; 133.00; DJ611-G2*0.6A; 112.54. 1241388-1; 125.62; DJ611-H2.2*0.6A; 129.30.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**