检  测  报  告

试验名称：通风量测试

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月15日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月15日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 豪沃TX |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | YZ1662510000382 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 连晓雨 电话：18515291579 | 送样日期 | 2025年7月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年7月14日 |
| 试验项目 | 通风量测试 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250711SQS130申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年7月11日项目管理部送检的豪沃TX驾驶员座椅总成按照GR20250711SQS130申请单进行通风量测试，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月14日—2025年7月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年11月19日 |
| 2 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将风量收集罩放置在通风座椅的主通风区域，为了防止漏风可以采用胶带粘贴的方式辅助密封。操作完成后，分别开启高低档，将风速仪伸入到收集罩的测风孔内，平稳后读取数值。

2、评价标准

要求高通风档通风量不小于 10m3/h，低档风档通风量不小于 7.510m3/h。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 档位; 座椅通风量（m3/h）; 靠背通风量（m3/h）. 驾驶员座椅总成; 130-001-202507; 低档; 26; 14. 高档; 35; 20.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**