北京光华荣昌汽车部件有限公司

结题报告

项目名称：轻卡气囊减震平台及应用座椅项目

项目负责人：吴孝伟 项目审批人：崔秀峰 项目起止时间：2020年7月1日--2022年12月31日

项目主要技术创新点 - 轻量化骨架结构设计：坐垫模块采用钢丝结构骨架，在满足总成坐垫强度同时，重量较市场同类产品降低1.8%；座椅靠背总成与车身底板的连接采用高强钢结构设计，总成强度满足1.2倍国标指标要求，重量较市场同类产品重量降低12%。 - 靠背二次折叠设计：靠背模块在前后调节时，运用二次折叠技术可实现靠背放平功能，并实现主驾靠背、副驾靠背与中间座放平后保持同一高度，并可作为卧铺使用，同步取消后部卧铺，在有限的车身空间内，即降低了整套内饰件的成本，又可实现驾乘、休息功能两用。 - 气囊减震功能设计：因轻卡车身及底板结构的限制，市场上现行的轻卡座椅均无气囊减震功能。此次在满足轻卡座椅H点的前提下，研究开发了气囊减震模块，并可实现±20mm的适应性调节，可减少或消除驾驶员对颠簸路段的感知，保证驾驶员行驶的平顺性及稳定性。 - 轻量化结构设计与制作工艺：坐垫骨架外框采用一次冷弯成型钢丝技术，各焊接点均采用电阻点焊接技术，总成强度符合GB15083要求。 - 气囊减震结构设计：在满足轻卡座椅H点的前提下，研究开发了气囊减震模块，并可实现±20mm的适应性调节，极大提升了驾驶员的驾乘体验感。

项目经费情况 本项目计划投入研发资金XX万元，实际投入XX万元，用于XX，XX等部分。公司研发资金保障到位。 本项目研发费用严格参照高新技术企业管理办法的相关要求归集，费用合理合规。

项目成果 - 申请1项实用新型专利：一种可拆卸标准化汽车座椅骨架和汽车座椅（ZL202222636528.0）；取得2项实用新型专利：低悬架行程减震座椅（ZL202022847987.4）、低悬架行程座椅用高度控制阀及低悬架行程座椅（ZL202022847934.2）；取得4项外观设计专利：轻卡座椅（ZL202230318745.8）、座椅（ZL202030483132.0）、座椅（ZL202030417393.2）、轻卡汽车用座椅（ZL202030267245.7）。 - 二、项目成果： - 2021年6月济南重汽统帅2060车型、1880车型座椅取得国家工程机械质量监督检验中心的强制性检验报告，并开始小批量供货生产。 - 2021年7月北汽福田奥杰车型座椅取得国家工程机械质量监督检验中心的强制性检验报告，并开始小批量供货生产。 - 2021年11月一汽青岛解放J7F系列车型座椅取得国家工程机械质量监督检验中心的强制性检验报告，并开始小批量供货生产。 - 2022年9月份，重庆铁马武警军车座椅首批10台份交付军方，并获得试装认可。 - 5、2022年12月份，北汽福田M4中期改款车型完成小批量试装，正式转入工厂，并开始量产。

验收结果 本项目严格按照项目实施进度安排进行研发，并取得了预期的科技成果，具有良好的社会、经济前景，公司予以结项。 验收人： 年 月 日