检  测  报  告

试验名称: 调角器解锁力

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000044 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 工艺工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 冯亮亮 电话：15614020911 | 送样日期 | 2025年7月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月18日 |
| 试验项目 | 调角器解锁力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250717SQS133申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年7月17日工艺工程部送检的H4驾驶员座椅总成按照编号GR20250717SQS133申请单进行调角器解锁力检测，经检测结果不符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月18日—2025年7月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.7℃；湿度：62.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在距离手柄末端10mm处，用测力计垂直手柄向解锁方向拉手柄，靠背刚解锁时的测力计读数即为解锁力。

2、评价标准

手柄操作力不大于70N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 操作力（N）; 最大值（N）. 驾驶员座椅总成; 133-001-202507; 1; 74.5; 75.2. 2; 74.1. 3; 75.2.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**