检  测  报  告

试验名称: 靠背骨架总成间隙

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000044 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 工艺工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 冯亮亮 电话：15614020911 | 送样日期 | 2025年7月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月18日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙 |  |  |
| 试验标准 | Q/GR-SYZY02-2022 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年7月17日工艺工程部送检的H4驾驶员座椅总成按照 Q/GR-SYZY02-2022标准进行靠背骨架总成间隙检测，经检测结果符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月18日—2025年7月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.7℃；湿度：62.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2025年11月19日 |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-078 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将座椅骨架固定在试验台上并调节至设计位置； - 沿靠背躯干线,距H点上方500mm处,沿X方向施加试验力至300N，沿X方向测量骨架的位移量； - 沿靠背躯干线,距H点上方500mm处,沿-X方向施加试验力至300N，沿-X方向测量骨架的位移量； - 沿靠背躯干线,距H点上方500mm处,沿Y方向施加试验力至300N，沿Y方向测量骨架的位移量； - 沿靠背躯干线,距H点上方500mm处,沿-Y方向施加试验力至300N，沿-Y方向测量骨架的位移量。

2、评价标准

X≤16mm，-X≤20mm； Y≤42mm，-Y≤38mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; 间隙 （mm）; 间隙最大值 （mm）. 驾驶员座椅总成; 133-001-202507; +X; 11.87; 14.39. 14.39. 12.31. -X; 14.09; 14.09. 12.18. 12.02. +Y; 35.22; 35.22. 34.37. 33.62. -Y; 34.48; 35.80. 35.88. 35.30.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**