检  测  报  告

试验名称：气囊爆破

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月30日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月30日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 气囊总成 | 车 型 | M4轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年6月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月27日 |
| 试验项目 | 气囊爆破 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250624SQS114申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月23日座椅开发部送检的M4轻卡气囊总成按照编号GR20250624SQS114申请单进行气囊爆破检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月27日—2025年6月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.3℃；湿度：58.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | N-169 | / | / | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在室温下，将气囊高度调整为自由高度；以10bar/min的速度对气囊加压，记录气囊爆破时压力不应小于17bar。 在室温下，将气囊高度调整为设计高度；以10bar/min的速度对气囊加压，记录气囊爆破时压力不应小于30bar。

2、评价标准

室温下自由高度耐压17bar； 室温下设计高度耐压30bar。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 气囊状态; 爆破压力bar; 备注. 气囊总成; 114-003-202506; 自由高度; 10; /. 114-004-202506; 设计高度; 20; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**