检  测  报  告

试验名称： 头枕锁止强度

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月26日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月26日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | P203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | P1681010135A0 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年6月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月25日 |
| 试验项目 | 头枕锁止强度 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250623SQS113申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月23日座椅开发部送检的P203驾驶员座椅总成按照GR20250623SQS113申请单 进行头枕锁止强度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月25日—2025年6月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.3℃；湿度：54.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在头枕中心沿头枕杆方向，向上施加600N 载荷后观察头枕状态，向下施加 400N 载荷观察头枕状态。

2、评价标准

头枕锁止机构不能失效，头枕不能被拉出。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验后头枕锁止机构是否失效; 头枕是否被拉出. 驾驶员座椅总成; 113-001-202506; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**