检  测  报  告

试验名称: Z向耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 底座总成 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年6月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月20日 |
| 试验项目 | Z向耐久性 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20250527SQS096申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月20座椅开发部送检的欧马可底座总成按照编号GR20250527SQS096申请单进行 Z向耐久性检测，经检测其结果符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月20日—2025年8月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.2℃；湿度：49.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械减震器疲劳测试机 | HBGR-SY-YQ-025 | TPJ-5 | 济南试验仪器设备厂 | / | / |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2025年11月19日 |
| 3 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验过程如下: 1.将减振器单元固定在试验台上; 2.将 75kg 的假人或加载块均匀放置在座垫上，允许使用绑带固定于座框结构上，因固定导致的塑性变形不做评价; 3. 将滑轨锁止在中间位置，或者方便工装固定的位置; 4. 如有水平减振结构，应使其处于锁止状态; 5.如有仰角结构，应使其锁止在设计角度; 6. 振动频率2Hz，也可以更改整椅要求选择固有频率;振幅±20mm。 7. 阻尼器的力值调整到中间挡位，为验证极限工况，也可增加其他挡位进行验证， 循环次数记入总数; 8.振动过程中，阻尼器等发热零件允许适当的冷却。 9、500万次试验。

2、评价标准

弹簧300万次刚度衰减≤10%，自由高度变化≤1%。500万次不断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 测量项目; 结果. 底座总成; 096-001-202505; 弹簧自然长度变化; 试验前; 300万次; 变化; 试验后. 120.5mm; 119.5mm; 0.83%; 119mm. 弹簧力值变化; 压缩至80mm; 压缩至60mm; 压缩至40mm. 试验前; 576N; 925N; 1291N. 300万次时; 536N; 873N; 1240N. 衰减; 6.94%; 5.62%; 3.95%. 试验后; 520N; 838N; 1215N. 弹簧在500万次是否断裂; 否.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |  |

**报告结束**