检  测  报  告

试验名称: 振动耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成/自适应气阀总成 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077（729-1至729-2,729-8） BPC0010077（729-3至729-7,729-9） BPC0010238（725-1至725-5,表面处理过的独立阀芯） | 样品数量 | 14件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 许子洋 电话：17347315849 | 送样日期 | 2025年7月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月29日 |
| 试验项目 | 振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250730SQS146申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年7月29日新技术中心送检的 VDC气阀总成/自适应气阀总成按照编号 GR20250730SQS146申请单进行振动耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月29日—2025年8月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.5℃；湿度：75.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2026年7月2日 |
| 2 | 压力表 | N-171 | / | 乐清市量子电气有限公司 | / | 2025年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将样品以实车状态固定到振动台上，进行耐久振动500万次，期间每100万次试验进行气密性检测，共计5次； - 试验条件：①阀芯振幅：±5mm；②频率5Hz；③气压0.7Mpa；

2、评价标准

试验中及试验后气阀不应出现漏气现象（水检）。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验次数; 气阀是否出现漏气现象; 备注. VDC气阀总成; 146-001-202507; 1092000; 是，连续气泡; 729-1. 2397300; 是，连续气泡. 146-002-202507; 1092000; 是，1秒1个气泡; 729-2. 146-003-202507; 1092000; 否; 729-8. VDC气阀总成; 146-004-202507; 1092000; 否; 729-3. 2112300; 否. 146-005-202507; 1092000; 是，1秒2个气泡; 729-4. 2112300; 否. 146-006-202507; 1092000; 是，1秒2个气泡; 729-5. 2112300; 是，连续气泡. 146-007-202507; 1092000; 否; 729-6. 2112300; 否. 146-008-202507; 1092000; 否; 729-7. 2112300; 是，连续气泡. 146-009-202507; 1092000; 否; 729-9. 2112300; 是，连续气泡. 自适应气阀总成; 146-010-202507; 1092000; 否; 725-1. 2397300; 否. 3405350; 是，连续气泡. 4419050; 是，约2秒1个气泡. 5028950; 是，连续气泡. 146-011-202507; 1092000; 否; 725-2. 2397300; 否. 3405350; 否. 4419050; 是，30秒左右一个气泡. 5028950; 是，4秒左右一个气泡. 146-012-202507; 1092000; 否; 725-3. 2397300; 否. 3405350; 否. 4419050; 否. 5028950; 否. 146-013-202507; 1092000; 否; 725-4. 2397300; 否. 3405350; 是，10秒1个气泡. 4419050; 是，1分钟左右一个气泡. 5028950; 否. 146-014-202507; 1092000; 是，8秒1个气泡; 725-5. 2397300; 否. 3405350; 否. 4419050; 是，阀体连续气泡，排气口1分钟1个气泡. 5028950; 是，排气口1分30秒一个气泡.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |  |

**报告结束**