检  测  报  告

试验名称： 振动电机总成

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 振动电机总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010354 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年8月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年8月8日 |
| 试验项目 | 振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20250813SQS157申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月13日 智能气控产品开发部送检的A6振动电机总成，按照GR20250813SQS157申请单，进行振动耐久，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月8日—2025年8月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.0℃；湿度：72.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年11月19日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2025年12月22日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将振动电机放入坐垫发泡中，通电(24V)后，连续振动229小时，并将探针在发泡内部紧贴电机持续进行温度监测;每天10:00及15:00记录一次室温，测试结束后立即打开电机外壳，测量电机内部温度并记录。

2、评价标准

要求振动电机正常工作，并记录振动过程发泡内部的温度。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 振动电机总成; 157-001-202508; 试验共进行229小时，期间电机工作正常，测试结束后电机内部温度为48.7℃。. 日 期; 时 间; 温度（℃）; 左电机温度（℃）; 右电机温度（℃）. 8月8日; 15点0分; 28.0; 50.1; 53.8. 8月9日; 10点0分; 27.6; 49.7; 52.3. 8月9日; 15点0分; 28.2; 50.2; 52.6. 8月10日; 10点0分; 28.5; 50.3; 52.5. 8月10日; 15点0分; 28.3; 50.3; 53.2. 8月11日; 10点0分; 28.7; 50.3; 54.2. 8月11日; 15点0分; 28.8; 50.2; 53.4. 8月12日; 10点0分; 27.9; 49.5; 53.6. 8月12日; 15点0分; 27.4; 50.2; 54.1. 8月13日; 15点0分; 27.4; 50.0; 53.1. 8月14日; 10点0分; 27.0; 49.8; 54.1. 8月14日; 15点0分; 27.6; 50.1; 54.2. 8月15日; 10点0分; 27.5; 50.6; 54.4. 8月15日; 15点0分; 28.0; 50.3; 54.7. 8月16日; 10点0分; 27.4; 50.2; 54.4. 8月16日; 15点0分; 28.1; 50.4; 54.1. 8月17日; 10点0分; 27.6; 50.2; 54.2. 8月17日; 15点0分; 27.9; 50.4; 53.6. 8月18日; 10点0分; 27.9; 50.4; 52.0. 8月18日; 15点0分; 28.2; 51.2; 53.6. 8月19日; 10点0分; 28.1; 50.6; 54.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**