检  测  报  告

试验名称： 滑轨松动间隙

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月8日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月8日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左滑轨总成 右滑轨总成 | 车 型 | J6P经典版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015332-01 SHT0015332-02 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2025年8月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年8月7日 |
| 试验项目 | 滑轨松动间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 5.4 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月7日 项目部 送检的J6P经典版左滑轨总成、右滑轨总成按照QC/T 805-2008《乘用车座椅用滑轨技术条件》进行滑轨松动间隙检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月7日—2025年8月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.4℃；湿度：74.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2026年7月1日 |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.35. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 向左; 向右; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 左滑轨总成 152-001-202508; 50.8; 0.27; 50.2; 0.21; 0.48. 50.6; 0.28; 50.3; 0.21; 0.49. 50.7; 0.26; 50.3; 0.24; 0.50. 最大值; 0.50. 向上; 向下; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 50.2; 0.14; 50.6; 0.16; 0.30. 50.6; 0.14; 50.8; 0.19; 0.33. 50.4; 0.13; 50.4; 0.19; 0.32. 最大值; 0.33. 向前; 向后; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 100.5; 0.07; 100.3; 0.14; 0.21. 100.7; 0.09; 100.4; 0.11; 0.20. 100.2; 0.11; 100.7; 0.12; 0.23. 最大值; 0.23. 样品名称及编号; 向左; 向右; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 左滑轨总成 152-002-202508; 50.2; 0.24; 50.8; 0.33; 0.57. 50.4; 0.26; 50.1; 0.32; 0.58. 50.2; 0.27; 50.5; 0.32; 0.59. 最大值; 0.59. 向上; 向下; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 50.6; 0.17; 50.3; 0.18; 0.35. 50.2; 0.16; 50.3; 0.17; 0.33. 50.6; 0.16; 50.6; 0.17; 0.33. 最大值; 0.35. 向前; 向后; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 100.6; 0.08; 100.9; 0.14; 0.22. 100.5; 0.11; 100.4; 0.13; 0.24. 100.4; 0.10; 100.3; 0.13; 0.23. 最大值; 0.24. 样品名称及编号; 向左; 向右; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 左滑轨总成 152-003-202508; 50.3; 0.29; 50.6; 0.33; 0.62. 50.4; 0.26; 50.7; 0.35; 0.61. 50.3; 0.26; 50.3; 0.36; 0.62. 最大值; 0.62. 向上; 向下; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 50.2; 0.18; 50.5; 0.24; 0.42. 50.6; 0.18; 50.8; 0.25; 0.43. 50.4; 0.18; 50.5; 0.24; 0.42. 最大值; 0.43. 向前; 向后; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 100.6; 0.11; 100.6; 0.21; 0.32. 100.3; 0.09; 100.7; 0.22; 0.31. 100.6; 0.10; 100.6; 0.20; 0.30. 最大值; 0.32. 样品名称及编号; 向左; 向右; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 右滑轨总成 152-004-202508; 50.1; 0.36; 50.2; 0.30; 0.66. 50.6; 0.36; 50.2; 0.29; 0.65. 50.5; 0.34; 50.6; 0.30; 0.64. 最大值; 0.66. 向上; 向下; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 50.8; 0.17; 50.2; 0.13; 0.30. 50.6; 0.17; 50.2; 0.13; 0.30. 50.5; 0.17; 50.8; 0.13; 0.30. 最大值; 0.30. 向前; 向后; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 100.5; 0.10; 100.8; 0.18; 0.28. 100.2; 0.11; 100.6; 0.16; 0.27. 100.7; 0.11; 100.9; 0.16; 0.27. 最大值; 0.28. 样品名称及编号; 向左; 向右; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 右滑轨总成 152-005-202508; 50.6; 0.27; 50.6; 0.27; 0.54. 50.3; 0.25; 50.5; 0.27; 0.52. 50.7; 0.28; 50.5; 0.25; 0.53. 最大值; 0.54. 向上; 向下; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 50.2; 0.13; 50.5; 0.16; 0.29. 50.6; 0.16; 50.2; 0.16; 0.32. 50.8; 0.15; 50.3; 0.16; 0.31. 最大值; 0.32. 向前; 向后; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 100.5; 0.02; 100.2; 0.24; 0.26. 100.3; 0.11; 100.8; 0.13; 0.24. 100.2; 0.06; 100.6; 0.18; 0.24. 最大值; 0.26. 样品名称及编号; 向左; 向右; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 右滑轨总成 152-006-202508; 50.6; 0.21; 50.4; 0.16; 0.37. 50.3; 0.19; 50.5; 0.16; 0.35. 50.2; 0.19; 50.3; 0.17; 0.36. 最大值; 0.37. 向上; 向下; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 50.7; 0.13; 50.5; 0.17; 0.30. 50.9; 0.14; 50.5; 0.17; 0.31. 50.3; 0.14; 50.6; 0.16; 0.30. 最大值; 0.31. 向前; 向后; 总间隙（mm）. 力值（N）; 间隙（mm）; 力值（N）; 间隙（mm）. 100.7; 0.23; 100.4; 0.05; 0.28. 100.3; 0.23; 100.5; 0.04; 0.27. 100.6; 0.23; 100.6; 0.04; 0.27. 最大值; 0.28.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**