检  测  报  告

试验名称: 静态启动摩擦力

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月31日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月31日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成 | 车 型 | 通用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年8月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年8月12日 |
| 试验项目 | 静态启动摩擦力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250811SQS154申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月11日安路普工厂送检的通用 VDC气阀总成按照编号 GR20250811SQS154申请单进行静态启动摩擦力检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月12日—2025年8月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1. 常温下来回拉动实验件阀杆3-5次后，再将阀杆调整到大约中间平衡位置（将阀杆拉到最长、在压到最短，两个尺寸中间位置就是平衡位置）； 2. 装在推拉力试验机上，以25mm/min的速度向下推阀杆，下行5mm，输出位移-力值曲线图。 3. 将阀杆拉出到中间位置，常温下放置12h后以同样的方法进行力值测量输出位移-力值曲线图。

2、评价标准

两种条件下摩擦力均≤25N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 摩擦力（N）及曲线; 静置12h后摩擦力（N）及曲线. VDC气阀总成; 154-001-202508; 6.34; 9.40. 154-002-202508; 6.06; 10.96. 154-003-202508; 4.04; 6.78. 154-004-202508; 6.00; 5.42. 154-005-202508; 5.54; 12.70.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**