检  测  报  告

试验名称: 排气噪音

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月31日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月31日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成 | 车 型 | 通用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0014722 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年8月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年8月12日 |
| 试验项目 | 排气噪音 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250811SQS154申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月11日安路普工厂送检的通用 VDC气阀总成按照编号 GR20250811SQS154申请单进行排气噪音检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月12日—2025年8月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.9℃；湿度：74.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | Q-077 | AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1级 | 2026年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在静音室内，背景噪音＜30dB，座椅负载75kg，气源压力1.0MPa,用分贝仪在模拟人耳处测量。 - 检测人员模拟正常乘坐姿势，从最低档位开始以正常速度扳动手柄，直到最高档位，然后再以正常速度向下扳动手柄，直到最低档位，记录整个过程中噪音变化曲线。

2、评价标准

下降过程中排气噪音≤60dB

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 最大排气噪音 dB(A)及曲线. VDC气阀总成; 154-006-202508; 47.5. 154-007-202508; 46.4. 154-008-202508; 47.1. 154-009-202508; 46.1. 154-010-202508; 45.0.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**