检  测  报  告

试验名称： SBR探测性试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月26日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月26日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SBR总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010327 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年6月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月23日 |
| 试验项目 | SBR探测性试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A024-2023 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月25日只能气控产品开发部送检的A6 SBR总成按照 Q/FD A024-2023标准 进行SBR探测性试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月1日—2025年9月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.1℃；湿度：69.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | Q-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2026年7月2日 |
| 2 | 数字万用表 | Q-044 | 12E+ | FLUKE | 0.5%+3 | 2026年7月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验方法 a)探测样件: 1)符合SAE J826要求的5%成年女性假人;2)一个由汽车或传感器生产厂商建议的“探测假人”，模拟一个5%成年女性的臀部和大腿，假臀重量 30kg; 3)一个真人女性。这类女性身高介于139.7cm和 160.0cm，体重介于40kg和45kg之间。 b)检测装置: c)相匹配的汽车座椅 d)试验步骤: 1)每个试样应分别在(85±3)℃、(-40±3)℃和(23±3)℃条件下放置至少6h，再依次进行后续的试验。 2)试样装配与相匹配的汽车座椅内，并将整椅放置与试验台上，将产品信号输出线束和检测装置连接好，确认没有预载。 3)把探测样块置于装配试验样件的座椅上方表面，按照下表的规定假人坐姿进行试验，记录此时检测装置的输出。单次试验完成后，间隔 lmin，检测5次，记录试验结果。

2、评价标准

不同乘坐姿势及位置的探测性试验，所有乘坐姿势和位置均有探测，视为探测性试验“通过”。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 环境; 坐姿; 是否有探测. NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. SBR总成116-002-202506; 常温; Ⅰ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅱ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅲ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅳ; 是; 是; 是; 是; 是. -40℃; Ⅰ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅱ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅲ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅳ; 是; 是; 是; 是; 是. 85℃; Ⅰ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅱ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅲ; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅳ; 是; 是; 是; 是; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**