检  测  报  告

试验名称： 环境循环测试

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月26日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月26日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | BC311面罩 PMMA+ASA | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6RM 857 501A 6RM 857 502A | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 河北质量 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 田健 电话：15532757226 | 送样日期 | 2025年8月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年8月15日 |
| 试验项目 | 环境循环测试 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20250815SQS159申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月15日 河北质量 送检的BC311面罩PMMA+ASA按照GR20250815SQS159申请单，进行环境循环测试，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月15日—2025年8月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.5℃；湿度：69.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | Q-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

无可见变化。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 样件有无可见变化. BC311面罩 PMMA+ASA; 159-001-202508 ～ 159-006-202508; 无.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**