检  测  报  告

试验名称： 总成性能-膝盖跪压试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月12日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月12日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SBR总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010327 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年6月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月8日 |
| 试验项目 | 总成性能-膝盖跪压试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 950-2013 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月25日智能气控产品开发部送检的A6 SBR总成按照QC/T 950-2013标准 进行总成性能-膝盖跪压试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月8日—2025年7月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.8℃；湿度：73.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月19日 |
| 4 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

按QC/T 950-2013第5.17条进行试验，将座椅总成固定在工作台试验夹具上，并调整座椅至设计位置，用直径100mm，压载负荷为750N±20N的硬质半球体对被测点施压，测试开始后，半球体以750N±20N的载荷匀速垂直向下施压，当半球体陷入椅面后，停留6s，再垂直向上撤回到初始位置。以此为一个试验周期循环往复5000次，试验频率为4.5次/分，当第一各测试点结束后，依次对其他各点进行测试，最后检验并记录结果。

2、评价标准

试验中及试验后座椅总成及零部件不得出现断裂，裂纹，破碎等损坏，座椅各调节功能正常使用，同时试验后立即检测通断判定SBR压力传感器和带扣串联正常与否;同时立即坐人和不坐人并插入和解锁安全带锁舌，测试压力传感器及带扣电路通断正常与否，要求功能正常。同时拆解座垫，检查压力传感器是否错位，其位移量不得超过5mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验中及试验后座椅总成及零部件是否出现断裂，裂纹，破碎等损坏; 座椅各调节功能是否正常使用; 试验后SBR压力传感器和带扣串联是否正常; 坐人和不坐人并插入和解锁安全带锁舌功能是否正常; 压力传感器及带扣电路通断是否正常; 压力传感器位移量（mm）. SBR总成; 116-002-202506; 否; 是; 是; 是; 是; 0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**