检  测  报  告

试验名称： SBR非探测性试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月3日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月3日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SBR总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010327 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年6月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月1日 |
| 试验项目 | SBR非探测性试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A024-2023 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月25日只能气控产品开发部送检的A6 SBR总成按照 Q/FD A024-2023标准 进行SBR非探测性试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月1日—2025年9月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.9℃；湿度：75.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | Q-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2026年7月2日 |
| 2 | 数字万用表 | Q-044 | 12E+ | FLUKE | 0.5%+3 | 2026年7月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

a) 球形物体承压检测方式:在工作温度范围内，用一个重量4kg、直径 100mm 的球形物体，依次依照左右作用在乘员座椅上; b)笔记本电脑放置试验，重约2.5kg的笔记本电脑(可用约339mmX230mmX33mm物体替代)放在座椅的主坐区(包括横向放置和纵向放置); c)箱型物体承压检测方式:在额定工作温度范围内，采用一个长360X宽260x高240mm 的15kg 重物作为工具;试验方法: 1) 试样装配与相匹配的汽车座椅内，并将整椅放置与试验台上， 座椅调节到设计位置，将产品信号输出线束和检测装置连接好，确认没有预载; 2)试样应分别在(85±3)℃、(-40±3)℃和(23±3)℃条件下放置至少 6h，再依次进行后续的试验; 3)工具方法a应按照GB/T 35369中5.3.2.3 将工具一置于座椅表面乘员探测装置上方,尽可能多地覆盖整个乘员探测装置区域,检测位置应不少于2个。放置工具一时,确保其150mmX300mm的底面朝下放置,如图3所示。记录工具一放置在每个检测位置上时检测装置的输出。 XT 4)工具方法b应按照GB/T 35369中5.3.2.4手持工具二手柄,将工具二的球头垂直置于座椅表面上,检测位置应选取在乘员探测装置区域,检测位置应不少于3个。记录工具二放置在每个检测位置上时检测装置的输出。 5)将工具方法c垂直放置在座椅表面(参考图2)，尽可能多的覆盖整个成员探测装置区域，记录电阻值;

2、评价标准

测量电阻值比惰性阈值高,视为非探测。若三种工具均为非探测，视为非探测性试验“通过”。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验 条件; 电阻值(Ω); 三种工具是否为非探测. 工具1; 工具2; 工具3; 工具1; 工具2; 工具3. SBR总成; 116-002-202506; 常温; 断路; 断路; 断路; 是; 是; 是. -40℃; 断路; 断路; 断路; 是; 是; 是. 85℃; 断路; 断路; 断路; 是; 是; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**