检  测  报  告

试验名称：噪音值及噪音曲线

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成（VDC阀量产状态的消音器） VDC气阀总成（VDC阀量产状态的消音器外面加段套） | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077(1) BPC0010077(2) | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 许子洋 电话：17347315849 | 送样日期 | 2025年8月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年8月28日 |
| 试验项目 | 噪音值及噪音曲线 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250828SQS175申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年8月28日新技术中心送检的重卡 VDC气阀总成（VDC阀量产状态的消音器）、 VDC气阀总成（VDC阀量产状态的消音器外面加段套），按照GR20250828SQS175申请单进行噪音值及噪音曲线试验，只提供数据不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月28日—2025年8月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.8℃；湿度：72.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | Q-077 | AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1级 | 2026年7月4日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2026年7月6日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.在静音室内，背景噪音<30dB，气源压力>0.8MPa。 2.用调压阀将气源压力调整到0.5MPa。 3. 将分贝仪放置在距离测试消音器0.5m远的位置。 4. 打开气源，让气流通过气阀的消音器持续排出，待稳定后，记录噪音值及噪音曲线。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 样件编号; 最大噪音及曲线dB(A). VDC气阀总成（VDC阀量产状态的消音器）; 175-001-202508; 58.9. VDC气阀总成（VDC阀量产状态的消音器外面加段套）; 175-002-202508; 52.1.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**