检  测  报  告

试验名称： 松动间隙检测

| 主检： |  | 日期： | 2025年5月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年5月21日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年5月21日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | H6座椅滑轨 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 产品智能化开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 任镭 电话：13810509736 | 送样日期 | 2025年4月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年5月20日 |
| 试验项目 | 松动间隙检测 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 5.4 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年4月21日 产品智能化开发部 送检的H6座椅滑轨按照QC/T 805-2008 《乘用车座椅用滑轨技术条件》进行松动间隙检测，只提供数据不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月20日—2025年5月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.3℃；湿度：64.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2026年7月1日 |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称：; 左侧滑轨; 样品编号：; 063-003-202501. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. -X; 1; 50; 0.14; -Y; 1; 50; 0.03; -Z; 1; 50; 0.03. 100; 0.17; 100; 0.07; 100; 0.06. 2; 50; 0.13; 2; 50; 0.04; 2; 50; 0.03. 100; 0.16; 100; 0.10; 100; 0.07. +X; 1; 50; 0.05; +Y; 1; 50; 0.04; +Z; 1; 50; 0.03. 100; 0.08; 100; 0.10; 100; 0.06. 2; 50; 0.09; 2; 50; 0.05; 2; 50; 0.01. 100; 0.13; 100; 0.10; 100; 0.04. 样品名称：; 右侧滑轨; 样品编号：; 063-004-202502. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. -X; 1; 50; 0.08; -Y; 1; 50; 0.05; -Z; 1; 50; 0.03. 100; 0.11; 100; 0.10; 100; 0.05. 2; 50; 0.11; 2; 50; 0.05; 2; 50; 0.04. 100; 0.13; 100; 0.11; 100; 0.07. +X; 1; 50; 0.13; +Y; 1; 50; 0.03; +Z; 1; 50; 0.04. 100; 0.15; 100; 0.08; 100; 0.07. 2; 50; 0.09; 2; 50; 0.05; 2; 50; 0.01. 100; 0.12; 100; 0.09; 100; 0.04.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**