检  测  报  告

试验名称: 耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月3日 |
| 试验项目 | 耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250903SQS177申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月3日安路普工厂送检的VDC气阀总成按照编号GR20250903SQS177申请单进行耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月3日—2025年9月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2℃；湿度：70.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2026年7月2日 |
| 2 | 压力表 | N-171 | / | 乐清市量子电气有限公司 | / | 2025年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将样品以实车状态固定到振动台上，进行耐久振动500万次，期间每200万次试验进行气密性检测，共计2次； - 试验条件：①阀芯振幅：±5mm；②频率5Hz；③气压按实际进行；

2、评价标准

试验中及试验后气阀不应出现漏气现象（水检）。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验次数; 气阀是否出现漏气现象; 备注. VDC气阀总成; 177-016-202509; 200万; 否; 1-1. 500万; 否. 177-017-202509; 200万; 否; 1-2. 500万; 否. 177-018-202509; 200万; 否; 2-1. 500万; 否. 177-019-202509; 200万; 否; 2-2. 500万; 否. 177-020-202509; 200万; 否; 3-1. 500万; 是. 177-021-202509; 200万; 否; 3-2. 500万; 是. 177-022-202509; 200万; 否; 4-1. 500万; 否. 177-023-202509; 200万; 否; 4-2. 500万; 否.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |  |

**报告结束**