检  测  报  告

试验名称：Z向耐久试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 2.1D座模块化（路得坦摩定值阻尼器力值调小） | 车 型 | 重汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015866 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 许子洋 电话：13146042233 | 送样日期 | 2025年9月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月13日 |
| 试验项目 | Z向耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250910SQS181申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月10日智能气控产品开发部送检的重汽悬2.1D座模块化（路得坦摩定值阻尼器力值调小）按照编号GR20250910SQS181申请单进行Z向耐久试验，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月13日—2025年10月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度: 28.2℃；湿度：61.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械减震器疲劳测试机 | Q-080 | TPJ-5 | 济南试验仪器设备厂 | / | / |
| 2 | 台秤 | Q-055 | TCS-150 | 亚鑫衡器有限公司 | 0.1kg | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 底座固定在Z向耐久试验台上，负载65kg，气源压力依据实际情况进行。 - 底座高度调到中间位置，试验频率2-3Hz，振幅±30mm。 - 试验过程中要对阻尼器采取强制风冷措施。 - 每50万次停机检查阻尼器是否有漏油或开裂，底座骨架是否有开焊、裂痕、断裂等问题，并做记录。 5、共计500万次。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果; 备注. 2.1D座模块化 （路得坦摩定值阻尼器力值调小）; 181-001-202509; 试验后阻尼器功能正常，无漏油、开裂； 试验后模块骨架无开焊、裂痕、断裂； 500万次，绞架连接轴严重磨损。; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**