机动车间接视野装置强制性认证产品描述

申请编号：  V2025CQC107304-1382844

概述：产品为VOLVO车型FMD/FH前视镜，该单元包括4种间接视野装置，其中78807046（REM0010852）为典型产品，覆盖型号见差异描述。

样品照片（正面、背面、侧面照片）

一、产品描述：

- 生产厂:河北光华荣昌汽车部件有限公司

- 产品商标：/

- 产品型号（规格）：78807046（REM0010852）

- 适用的车辆类型：

□M1、□M2、□M3、□N1、□N2（≤7500kg）、□N2（>7500kg）■N3

□L（部分或全部封闭驾驶室的摩托车）、  □L（其他摩托车）

4.1认证产品适用的车辆制造商及车辆型号（可附清单）：

制造商：VOLVO卡车集团 ；      车辆型号：FMD/FH

☑5视镜产品

- 1视镜的类别：      Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、■Ⅵ、□Ⅶ、□摩托车

5.2视镜的形状： 凸面镜

5.3视镜的镜面（反射面）

尺寸（mm）：凸面镜尺寸259.8*149.4mm，

曲率半径（mm）：凸面镜SR215±15mm  ，

材料：主镜、广角、材料为浮法玻璃。

调节方式：■手动、电动      车内     ■车外

附加的非球面部分（如有）：尺寸（mm）：

曲率半径（mm）

5.4视镜的保持件结构：（简述特点或提供图纸、）材料（牌号、硬度、强度等）：

镜片保持件为镜壳，材料PP

5.5视镜的连接件（如连接板、支撑杆臂、旋转轴等）结构（如有）材料（牌号、硬度、强度等）：

| 序号 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接板 | Q235 |  |
| 2 | 支撑杆臂(镜杆) | Q235 |  |

5.6与车体的连接方式：（简述特点或提供图纸）通过螺栓固定到车体上

5.7安装后离地高度（可调节的最下端）（mm）：＞1800mm

5.8视镜的其他功能： □加热  □防雾  □其他 （请详述）

5.9是否带转向灯：□是 （□供应商、□自制 （如自制需提供转向信号灯参数描述）

■否

5.10是否带摄像机、监视器等：□是 （□供应商、□自制 （如自制填写下面第6条的相应内容）

■否

□6其他能够向驾驶员提供间接视野信息的装置：

- 1工作原理 ：□摄像机-监视器   □监视摄像机-监视器-记录装置  □其他（请详述）

6.2 摄像机

型号、数量及安装位置：

结构及尺寸：

视野范围：

临界视野：

发现距离：

分辨率：

6.3监视器

型号、数量及安装位置：

屏幕分辨率：

结构及尺寸：

6.4记录装置

型号、数量及安装位置：

容量：

结构及尺寸：

二、.单元内产品差异描述表（请填写附表，适用于同一单元包含多个型号的情况）

三、照片及产品图纸：

1.足以识别间接视野装置和/或车辆结构主要特征的照片（正向、后向或左右侧向等）。

2.装置的总装图，应足以识别其主要特征。

3.认证产品在车辆上安装位置及连接方式。

四、关键零部件和原材料清单

应与企业提交的《生产一致性控制计划》中确定的关键零部件/原材料一致。清单中至少要包括关键零部件（材料）的名称、型号、规格、供货单位和进厂检验项目控制要求等内容。

单元内产品差异描述表

申请编号：V2025CQC107304-1382844                                                  									   基本型型号：78807046（REM0010852）

| 序号 | 型 号 | 差异描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78807047（REM0010851） | 与78807046（REM0010852）结构对称； | 注塑件黑色,金属件表面处理黑色 |
| 2 | 78807048（REM0010853） | 与78807046（REM0010852）安装座造型不同 | 注塑件黑色,金属件表面处理黑色 |
| 3 | 78807049（REM0010854） | 与78807046（REM0010852）安装座造型不同，其余结构对称 | 注塑件黑色,金属件表面处理黑色 |

注：必要时提供照片和图纸。

委托人授权及签章：