检  测  报  告

试验名称：六轴振动综合试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年10月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年10月30日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年10月30日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0016787 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 工艺工程 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 赵文广 电话：13231736881 | 送样日期 | 2025年8月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年10月16日 |
| 试验项目 | 六轴振动综合试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250929SQS194申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年8月28日 工艺工程 送检的A6副驾驶员座椅总成按照GR20250929SQS194申请单标准进行六轴振动综合试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年10月16日—2025年10月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.8℃；湿度：54.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2026年7月2日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2025年12月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在六自由度试验台上施加规定路谱的振动加速度，循环震动200h，模拟2万公里的使用工况。

2、评价标准

试验后座椅骨架无裂痕且座椅各功能件仍能正常使用。试验后，各功能正常，调节及运行过程中，不允许出现吱吱声、叽叽声等异常噪音，耳旁噪音不大于55dB。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后座椅骨架是否有裂痕; 座椅各功能件是否能正常使用; 试验后，各功能是否正常; 调节及运行过程中，是否出现吱吱声、叽叽声等异常噪音; 座椅各功能耳旁噪音（db）; 备注. 座垫翻折; 靠背调节. 副驶员座椅总成; 194-001-202509; 否; 是; 是; 否; 79.3; 78.5; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**