检  测  报  告

试验名称：加热垫性能

| 主检： |  | 日期： | 2025年10月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年10月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年10月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | P203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | P1681010135A0 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年6月30日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月23日 |
| 试验项目 | 加热垫性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250630SQS118申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月30日座椅开发部送检的P203驾驶员座椅总成按照详见编号GR20250630SQS118申请单进行加热垫性能检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月23日—2025年10月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.1℃；湿度：69.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2026年7月2日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2026年7月6日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

加热器低温耐受试验要求，在-40℃﹢5℃低温环境下持续放置96h，然后在20℃±5℃常温下放置24h后，接上电源观察其变化。然后在-40℃±5℃的低温环境空气中持续工作96h后，观察其变化。

2、评价标准

要求电加热工作正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 电加热是否工作正常。; 备注. 驾驶员座椅总成; 118-002-202506; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**