检  测  报  告

试验名称：Z向耐久

| 主检： |  | 日期： | 2025年11月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | H6标准悬挂座椅底座模块化总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010033 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2025年9月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年10月20日 |
| 试验项目 | Z向耐久 |  |  |
| 试验标准 | Q GR-SYXJ01-2022及编号GR20250919SQS187申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月17日座椅开发部送检的H6标准悬挂座椅底座模块化总成按照 Q GR-SYXJ01-2022及编号GR20250919SQS187申请单进行Z向耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年10月20日—2025年11月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.7℃；湿度：30.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减震器耐久试验台 | Q-056 | TPJ-20A | 济南新东岳试验仪器有限公司 | 0.1N | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将减振器单元固定在试验台上; 2.将90kg的假人或加载块均匀效置在座垫上，允评使用绑带固定于座框结构上,因固定导致的塑性变形不做评价; 3.将滑轨锁止在中间位置，或者方便工装固定的位置; 4.如有水平减振结构，应使其处于锁止状态; 5.如有仰角结构，应使其锁止在设计角度; 6.振动频率≤2Hz，也可以更改整椅要求选择固有频率; 7.阻尼器的力值调整到中间档位，为验证极限工况，也可增加其他档位进行验证，循环次数记入总数; 8.振动过程中，阻尼器等发热零件允许适当的冷却。 (500万次试验，频率2-3Hz，振幅±15mm，阻尼中间)

2、评价标准

底座模块化运动正常，无结构磨损、焊道无开裂、无异响，绞架固定块处轴套无破损、无异响。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果. H6标准悬挂座椅底座模块化总成; 187-001-202509; 试验后，底座模块化运动正常，无结构磨损、焊道无开裂、无异响，绞架固定块处轴套无破损、无异响。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**