| 快速卷堆积门配置及组成说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 配置说明 | 备注 |
| 堆积门专 用电机 | 台 | 0.55-3.0KW | 格兰德伺服 |
| 软帘门体 | 套 | 门帘布厚度0.8mm，视窗厚度1.5mm |  |
| 抗风杆 | 套 | 直径38mm，厚度1.2mm的钢管，安装间距为50-70cm。 | 自产 |
| 门头罩、 电机罩 | 套 | 采用冠州镀锌钢板经激光切割、数控折弯一次成型，厚度0.7mm。 | 自产 |
| 导轨 | 套 | 采用冠州镀锌钢板经激光切割、数控折弯一次成型，厚为1.6mm。 | 自产 |
| 控制系统 | 台 | 控制箱上带有主电源控制开关，急停按钮，手动自动转换按钮，手动控制上升下降按钮。 | 格兰德伺服 |
| 限位器 | 台 | 绝对值编码器，性能稳定可靠。 | 格兰德伺服 |
| 透视窗 | 个 | 厚度为1.5mm的PVC水晶板。 | 法国爱托福 |
| 光电安全 保护装置 | 套 | 门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降。 | 科普特 |
| 开启方式 | 台 | 雷达感应装置：感应区内，车到人到，门自动开启。 | 可任选一种 |
|  | 台 | 地磁开启装置：感应区内，车到门自动开启。 |  |
|  | 台 | 拉绳、遥控 |  |
| 开启速度 | m/s | 每秒0.8m-1.0m的开闭速度，高频关闭(800~2000次一天）按钮，指示灯采用优质品牌。 | 可调 |