现场勘察情况：

[image: image1.jpg]


       [image: image2.jpg]/|
/




[image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]% ' -
: . g
> t
‘ ml "





[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]



根据现场基础地面情况，结合贵厂工况我方推荐地坪方案如下：

车间整体做环氧自流平+超耐磨，工艺简述：整体打磨掉表面空鼓层、起砂层→喷洒固化剂两道→环氧底漆→补缝→环氧中途→环氧钙粉层→环氧面漆洗面→环氧自流平→聚氨酯超耐磨，此方案兼具美感与耐用度，67元/㎡。

车间通道环氧自流平+超耐磨，操作区环氧平涂+超耐磨，工艺简述：整体打磨掉表面空鼓层、起砂层→喷洒固化剂两道→环氧底漆→补缝→环氧中途→环氧钙粉层→环氧面漆洗面→环氧自流平/平涂→聚氨酯超耐磨，通道67元/㎡，操作区52元/㎡。

车间通道环氧自流平+超耐磨，操作区固化地坪染绿色，通道和操作区颜色相近，通道67元/㎡，操作区37元/㎡。
车间通道环氧自流平+超耐磨，操作区原色固化地坪（地面本色），通道67元/㎡，操作区21元/㎡。
无论选哪种方案，基础地面空鼓都需整体磨削才可以进行施工，不能简单打磨就做地坪，通道是后期使用频率最高区域，推荐自流平+超耐磨，双组份超耐磨标线漆施划通道线6元/m，以上报价含9%专票。
