检  测  报  告

试验名称： 振动耐久，气密性

| 主检： |  | 日期： | 2025年10月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年10月21日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年10月21日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成（空心杆） VDC 气阀总成 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077（0909-1至0909-4） BPC0010077（0924-1至0924-6） | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 许子洋 电话：17347315849 | 送样日期 | 2025年9月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月24日 |
| 试验项目 | 振动耐久，气密性 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250924SQS190申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月24日新技术中心检的 VDC气阀总成（空心杆）、VDC 气阀总成按照GR20250924SQS190申请单进行振动耐久，气密性试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月24日—2025年10月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.5℃；湿度：52.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

- 将样品以实车状态固定到振动台上，进行耐久振动500万次，期间每200 万次试验进行气密性检测，共计3次。 试验条件:①阀芯振幅:士 5mm;②频率 5Hz③气压0.7 Mpa。

2、评价标准

判定标准:试验中及试验后测试时，排气口及出拼气管不应出现漏气现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验次数; 气阀是否出现漏气现象; 备注. VDC气阀总成（空心杆）; 190-001-202509; 2000000; 否; /. 4000000; 否. 5000000; 否. 190-002-202509; 2000000; 否; /. 4000000; 否. 5000000; 否. 190-003-202509; 2000000; 否; 400万次蓝色排气管1分钟1个气泡（空心杆），500万次开状下排气孔连续气泡（空心杆）。. 4000000; 是. 5000000; 是. 190-004-202509; 2000000; 否; /. 4000000; 否. 5000000; 否. VDC气阀总成; 190-005-202509; 2000000; 否; /. 4000000; 否. 5000000; 否. 190-006-202509; 2000000; 否; 400万次1号腔阀杆排气管7分钟1个气泡（科力）。. 4000000; 是. 5000000; 是. 190-007-202509; 2000000; 否; 400万次2号腔阀闭合，消音器口6秒一个气泡（科力），500万次2号腔阀杆闭合消音器口2.6秒1个气泡（科力）。. 4000000; 是. 5000000; 否. 190-008-202509; 2000000; 否; 400万次2号腔阀开时消音器口连续气泡（科力）。. 4000000; 是. 5000000; 否. 190-009-202509; 2000000; 否; /. 4000000; 否. 5000000; 否. 190-010-202509; 2000000; 否; /. 4000000; 否. 5000000; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**